Guía de formatos para el cargue de datos en el modelo HC-TPBCLE

Regulación y Asesoría

Enero de 2007

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN	3

1.1 CONVENCIONES UTILIZADAS	1

1.2 CAMPOS GENERALES	1

1.3 CODIFICACIÓN PROPIA DEL OPERADOR	2

1.4 OTROS CAMPOS	3

1.5 RECOMENDACIONES IMPORTANTES	3

2. INFORMACIÓN DEL MÓDULO DE CONMUTACIÓN	4

2.1 INFORMACIÓN DE CENTRALES DE CONMUTACIÓN EN LA RED TPBCLE	4

2.2 INFORMACIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE LÍNEAS DEL OPERADOR	5

2.3 OBSERVACIONES	6

3. INFORMACIÓN MÓDULO PLANTA EXTERNA	8

3.1 BUCLES DE RED PRIMARIA, SECUNDARIA Y DIRECTA	8

3.2 TIPIFICACIÓN RED DIRECTA	11

3.3 TIPIFICACIÓN RED SECUNDARIA	12

3.4 TIPIFICACIÓN RED MURAL	14

4. INFORMACIÓN DEL MÓDULO DE TRÁFICO	17

5. INFORMACIÓN DEL MÓDULO DE TRANSMISIÓN	21

6. INFORMACIÓN DEL MÓDULO DE INTERCONEXIÓN	25

7. INFORMACIÓN DEL MÓDULO DE GESTIÓN	27

8. INFORMACIÓN DE LAS REDES DE TPBCLE	30

9. ANEXO DE CODIFICACIÓN	31

9.1 OPERADORES - IDOPERADOR	31

9.2 LOCALIDADES - IDLOCALIDAD	31

9.3 PROVEEDORES DE EQUIPO– IDPROVEEDOR	32

9.4 TIPOS DE RED - TIPORED	32

9.5 TIPOS DE ELEMENTOS – TIPOELEMENTO	32

9.6 CLASES DE CENTRALES – CLASECENTRAL	33

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.1 Formatos para codificar los datos de entrada	1

Tabla 1.2 Campos con codificación dentro del modelo de costos	3

Tabla 2.1 Formato suministro de información de conmutación (Formato CX-h1 en Excel)	5

Tabla 2.2 Formato suministro información de la cantidad total de líneas de TPBCLE (Formato CX-h2 en Excel)	6

Tabla 3.1 Formato suministro de información planta externa (Formato PE-LE1 en Excel)	9

Tabla 3.2 Formato suministro de información planta externa (Formato PE-LE2 en Excel)	9

Tabla 3.3 Formato de suministro de información planta externa (Formato PE-LE3 en Excel)	10

Tabla 3.4 Formato de suministro de información planta externa (Formato PE-LE4 en Excel)	11

Tabla 3.5 Porcentaje de canalización de red directa adoptado por el modelo	12

Tabla 3.6 Formato de suministro de información planta externa (Formato PE-LE5 en Excel)	12

Tabla 3.7 Porcentaje de canalización de red secundaria adoptado por el modelo	13

Tabla 3.8 Formato de suministro de información de red mural (Formato PE-LE6 en Excel)	14

Tabla 4.1 Formato suministro información tráfico (Formato TR-h1 en Excel)	17

Tabla 4.2 Formato suministro información tráfico (Formato TR-h2 en Excel)	18

Tabla 5.1 Formato suministro información de transmisión (Formato TX-h1 en Excel)	21

Tabla 5.2 Formato suministro información de transmisión (Formato TX-h2 en Excel)	22

Tabla 6.1 Formato suministro información minutos (Formato Mn-h1 en Excel)	25

Tabla 7.1 Formato suministro información para costeo de sistemas de información geográfica SIG (Formato GE-h2 en Excel)	27

Tabla 7.2 Formato suministro información para el costeo del sistema de gestión integrada de la red (Formato GE-h3 en Excel)	28

Tabla 8.1 Información de Redes TPBCLE	30

Tabla 9.1. Operadores	31

Tabla 9.2. Ejemplo de codificación de localidades	32

Tabla 9.3. Proveedores de equipos	32

Tabla 9.4. Tipos de red externa	32

Tabla 9.5. Elementos de red externa	33

Tabla 9.6. Clases de centrales	33

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 Formato CX-h1	7

Figura 2.2 Formato CX-h2	7

Figura 3.1 Formato PE-LE1	15

Figura 3.2 Formato PE-LE2	15

Figura 3.3 Formato PE-LE3	15

Figura 3.4 Formato PE-LE4	15

Figura 3.5 Formato PE-LE5	16

Figura 3.6 Formato PE-LE6	16

Figura 4.1 Formato TR-h1	20

Figura 4.2 Formato TR-h2	20

Figura 5.1 Relación de enlaces	23

Figura 5.2 Formato TX-h1	24

Figura 5.3 Formato TX-h2	24

Figura 6.1 Formato Mn-h1	26

Figura 7.1 Formato GE-h2	29

Figura 7.2 Formato GE-h3	29

Figura 8.1 Formato de redes	30

# 1.	INTRODUCCIÓN

El consorcio Consultoría Colombiana S.A. – AINCOL Ltda. fue contratado por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) para ejecutar el estudio de “Determinación del modelo técnico y económico eficiente del servicio de telefonía pública TPBCLE”. En cumplimiento de sus obligaciones hace entrega a la CRT de la Guía de Formatos para el Cargue de Datos en la Herramienta Computacional, componente de la documentación requerida de la herramienta computacional según lo previsto en el literal c del numeral 2.5 del Pliego de Condiciones, desarrollada con base en lo establecido en el literal e del numeral 2.3 del Pliego de Condiciones.

La herramienta computacional para el modelo técnico y económico de costeo de las redes de TPBCLE (HC-TPBCLE) tiene como propósito principal recopilar datos provenientes de los operadores de telecomunicaciones en el servicio de telefonía local extendida, dimensionar las redes propuestas y obtener finalmente costos eficientes de prestación del servicio.

La HC-PBCLE requiere de una serie de datos de entrada, indispensables y que deben ser suministrados por los operadores de TPBCLE. Este documento presenta los formatos junto con la guía para su correcto diligenciamiento.

En la Tabla 1.1 se listan los diferentes formatos a diligenciar para los módulos de conmutación, planta externa, tráfico, transmisión, gestión e interconexión.

Tabla 1.1 Formatos para codificar los datos de entrada

| Nomenclatura | Descripción | Comentario |
| --- | --- | --- |
| PE- LE1 (Planta Externa Formato No. 1) | Bucles de Red Primaria | Información de bucles resistivos o distancias en red primaria. |
| PE- LE2 (Planta Externa Formato No. 2) | Bucles de Red Directa | Información de bucles resistivos o distancias en red directa. |
| PE- LE3 (Planta Externa Formato No. 3) | Bucles de Red Secundaria | Información de bucles resistivos o distancias en red secundaria. |
| PE- LE4 (Planta Externa Formato No. 4) | Tipificación de red directa | Define un tipo de red directa. El tipo de red se establece según sea el porcentaje de red canalizada. Esta tipificación se debe hacer para cada central. |
| PE- LE5 (Planta Externa Formato No. 5) | Tipificación de red secundaria | Define un tipo de red secundaria. El tipo de red se establece según sea el porcentaje de red canalizada. Esta tipificación se debe hacer para cada distrito. Se debe indicar la cantidad de armarios existentes por distrito. |
| PE- LE6 (Planta Externa Formato No. 6) | Tipificación de red mural | Definir si la central bajo estudio tiene o no red mural |
| CX-h1 (Conmutación Formato No. 1) | Centrales | Información de cada una de las centrales existentes en la red. Incluye marca, modelo, ubicación, número de líneas y abonados y datos de tráfico, |
| CX-h2 (Gestión Formato No. 1) | Total de líneas del operador | Número total de líneas de TPBCLE del operador |
| TR-h1 (Tráfico Formato No. 1) | Tráfico red departamental | Tráfico de interconexión de toda la red local extendida en forma agregada; diferenciando el tráfico terminado y originado de larga distancia, telefonía móvil, local y local extendida de la red LE hacia y desde cada uno de los operadores interconectados |
| TR-h2 (Tráfico Formato No. 2) | Tráfico red departamental | Tráfico entre las localidades del departamento |
| TX-h1 (Transmisión Formato No. 1) | Relación de repetidoras | Información relacionada con las estaciones repetidoras en servicio y que son utilizadas en la red de transmisión de un operador de TPBCLE en una red específica. |
| TX-h2 (Transmisión Formato No. 2) | Relación de los diferentes enlaces | Información relacionada con los enlaces de transmisión (fibra y radio) que se encuentran en servicio en la red de transmisión de un operador de TPBCLE en una red específica. |
| GE-h2 (Gestión Formato No. 1) | Costeo SIG | Información para costeo de sistemas de información geográfica SIG |
| GE-h3 (Gestión Formato No. 2) | Costeo de sistema de gestión integrada de fallas de red | Información para costeo de sistema de gestión integrada de fallas de red |
| Mn-h1 (Interconexión Formato No 1) | Minutos cursados por la red | Información agregada de minutos cursados al año por cada uno de los servicios de TPBCL, TPBCLE y de interconexión; de acuerdo con las estadísticas derivadas de sus procesos de facturación propios y los procesos de liquidación de cuentas con los operadores interconectantes |
| Formato de redes | Localidades de una red | Información de las localidades que componen una red específica |

## 1.1 CONVENCIONES UTILIZADAS

Las tablas o formatos se deben presentan en Excel en hojas independientes para captura de la HC-TPBCLE. En cada una de estas tablas, se encuentran las variables requeridas para alimentar la herramienta. En este documento se describen las características de cada variable y los aspectos que se deben tener en cuenta al momento de diligenciar los formatos.

Una tabla está conformada por uno o más atributos, también denominados campos. Los diferentes campos aparecen en forma vertical dentro de las tablas en Excel. En este documento, los campos se muestran en forma horizontal para posibilitar la definición y uso del campo. Las características que describen las variables son:

- Campo o atributo: Es el identificador principal.

- Tipo: Numérico, si se trata de un valor que solamente acepta dígitos del 0 al 9 y en algunos casos, dependiendo del uso del campo, el signo (positivo o negativo + -). Alfanumérico, si se trata de un valor que acepta cualquier carácter legible (letras, números, subrayado)

- Tamaño: Número máximo de dígitos o de caracteres aceptados. Si hay una coma, el valor a la derecha es el número de posiciones decimales representativas.

- Valores posibles: Conjunto de valores posibles que puede adoptar el campo. En aquellos casos en los cuales no se indica una franja, se asumen los valores por defecto que tiene el conjunto. Por ejemplo, en valores flotantes, todos los valores que el computador puede representar adecuadamente para un número real, tanto positivos como negativos. En el caso de códigos de identificación numéricos, valores absolutos dentro del número de dígitos disponibles.

- Observaciones: Explica el significado de un campo. También se usa para comentar restricciones o en algunos casos para proveer un ejemplo que facilita la comprensión del significado del campo.

## 1.2 CAMPOS GENERALES

A lo largo de la preparación de los diferentes formatos, aparecen algunos campos que por su generalidad se explican a continuación.

- Código del operador (IdOperador)

El código del operador identifica de manera unívoca a cada operador dentro de la base de datos que incluye la herramienta computacional. Los valores posibles de este campo se presentan en la Tabla 9.21.

- Código de localidad (IdLocalidad)

El código de localidad representa el municipio donde está ubicada la red del operador. Se usa la forma “ddmmm”, donde “dd” es el identificador del departamento y “mmm” es el identificador del municipio de acuerdo con la codificación establecida por el DANE. Valores posibles de estos códigos se presentan a manera de ejemplo en la Tabla 9.22.

- Código de la central (IdCentral)

El código de la central será suministrado por el operador y deberá conservarse en todos los formatos, es decir, se debe mantener la misma identificación para planta externa e interna.

Las centrales que se encuentran ubicadas en la misma planta física, se deben tratar independientemente, es decir, se debe asignar un código a cada una.

## 1.3 CODIFICACIÓN PROPIA DEL OPERADOR

Algunos campos son codificados directamente por el operador. Comúnmente, los procesos internos de automatización garantizan que se pueda contar con una codificación previa completa. De otra manera, para propósitos del modelo de costos, el operador deberá presentar  una codificación que siga los lineamientos propuestos en cada tabla en lo relativo a tipo, tamaño máximo y valores posibles. Estos campos deben ser únicos en todos los formatos. Estos campos se indican a continuación:

- Código de la central (IdCentral)

El código de la central es un valor único alfanumérico de hasta diez caracteres. En caso de no contar con codificación propia del operador, se recomienda el uso de números enteros positivos de uno a cuatro dígitos (1-9999) para identificar cada central.

- Código del distrito (IdDistrito)

El código del distrito es un valor alfanumérico de uno a quince caracteres. Comúnmente los armarios son numerados con números enteros positivos; pero se acepta cualquier codificación basada en letras y números.

- Código del elemento (IdElemento)

Todos los elementos de la red externa se clasifican según el tipo de elemento (armarios, cajas y “strips”). Para cada tipo de elemento, los elementos son codificados en forma única.

El código del elemento es un valor único alfanumérico de uno a quince caracteres por elemento.

## 1.4 OTROS CAMPOS

Otros campos que tienen una codificación establecida dentro del modelo de costos se listan en la Tabla 1.2. Las tablas referenciadas contienen los valores posibles para cada uno de estos campos.

Tabla 1.2 Campos con codificación dentro del modelo de costos

| Campo | Descripción | Codificación |
| --- | --- | --- |
| idProveedor | Código del proveedor | Tabla 9.23 |
| TipoRed | Tipo de red | Tabla 9.24 |
| TipoElemento | Tipo de elemento | Tabla 9.25 |
| ClaseCentral | Clase de central | Tabla 9.26 |

## 1.5 RECOMENDACIONES IMPORTANTES

- Los datos solicitados deben reportarse en un archivo de Excel. Se debe reportar el conjunto de formatos listados en la Tabla 1.1 por cada red de TPBCLE, donde cada red incluya todas las localidades. Si el número de registros (filas) excede el tamaño máximo (65.536 filas) de la hoja Excel, el formato podrá ser fraccionado en varias hojas, o convertido a formato CSV.

- El operador debe codificar los campos únicamente con el tipo (numérico o alfanumérico) definido en las tablas presentadas en los capítulos siguientes, en las cuales se especifica la forma de reportar la información solicitada. El proceso de carga de la herramienta computacional no acepta fórmulas en las celdas de las hojas de Excel.

- La herramienta requiere que todos los formatos presentados en esta guía sean importados. Por esta razón se debe reportar la totalidad de los formatos.

- En cada formato se debe usar el separador decimal diferente al separador de miles (ej. punto para los decimales y coma para los miles o viceversa.). El módulo de importación de datos de la herramienta computacional ofrece la opción de elegir en cada hoja de Excel, los caracteres punto o coma para el separador de miles y para el separador decimal respectivamente. No es posible usar el mismo separador para identificar decimales y miles. Se recomienda en los datos de entrada no usar cifras con separador de miles, únicamente usar separador decimal con punto.

- El identificador de central debe ser el mismo en todos los formatos, es decir, se debe conservar el “idCentral” para todos los formatos.

# 2. INFORMACIÓN DEL MÓDULO DE CONMUTACIÓN

El modelo de costos de TPBCLE modela una central de conmutación según una arquitectura básica definida para costear cada uno de los componentes funcionales de las diferentes centrales de conmutación “tandem” o de tránsito (TS), combinadas (TLS), locales (LS) y concentradores remotos (RSU) existentes en una determinada red para soportar los servicios de TPBCLE.

En la sección  se detalla la información por central de conmutación que se requiere para correr el modelo.

## 2.1 INFORMACIÓN DE CENTRALES DE CONMUTACIÓN EN LA RED TPBCLE

Para definir los elementos de red, equipos y centrales necesarias en la infraestructura de la red de conmutación de TPBCLE a modelar, de tal manera que refleje las características de las redes existentes en Colombia, se requiere que los operadores de dichas redes suministren la siguiente información para cada una de las centrales de conmutación de la red:

- Identificación de la central dentro de la red (codificación, nombre u otro)

- Localización (en coordenadas expresadas en grados, minutos y segundos)

- Tipo de central: local (LS), combinada (TLS), “tandem” (TS) o concentrador remoto (RSU).

- Proveedor

- Número de líneas. En este caso especificar:

- Capacidad instalada.

- Líneas en servicio (de acceso alámbrico e inalámbrico) discriminadas en abonados residenciales y no residenciales

- Tipo de procesamiento: centralizado o distribuido

La Tabla 2.3 presenta el formato guía para la preparación y suministro de la información antes relacionada; mientras que el Figura 2.1 se aprecia la distribución de columnas en la hoja de Excel.

Tabla 2.3 Formato suministro de información de conmutación (Formato CX-h1 en Excel)

| Campo | Tipo | Tamaño | Valores posibles | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IdOperador | Numérico | 4 | 0001-9999 | Código del operador (ver Tabla 9.21) |
| IdLocalidad | Numérico | 5 | 00000-99999 | Codificación del municipio. (ver Tabla 9.22) |
| IdCentral | Alfanumérico | 10 |  | Código de la central según numeración del operador. |
| NombreCentral | Alfanumérico | 15 |  | Nombre de la central en la red del operador. |
| IdProveedor | Numérico | 2 | 01-10, 99 | Código del proveedor (ver Tabla 9.23). |
| Tipo Central | Alfanumérico | 5 | TS TLS LS RSU IX | Clase de la central: TS - tránsito TLS - combinada LS - local RSU - concentrador “stand alone” o concentrador dependiente IX – centrales con las que se interconecta el operador |
| CSuperior | Alfanumérico | 10 |  | Código de la central superior según numeración del operador. |
| NodoInterconexión | Numérico | 1 | 0-1 | 1: Si es nodo de interconexión, usado para interconectarse con otros operadores de TPBC y/o TMC 0: No lo es |
| CoordX | Alfanumérico | 15 |  | Coordenada X. Latitud dada en formato: grados, minutos y segundos. Ej.: 05:06:08 |
| CoordY | Alfanumérico | 15 |  | Coordenada Y. Longitud dada en formato: grados, minutos y segundos. Ej.: 75:06:08 |
| LineasEnEquipo | Numérico | 8 |  | Número de líneas en equipo. |
| LineasAlambrica | Numérico | 8 |  | Número de líneas alámbricas en equipo. |
| LineasInalambrica | Numérico | 8 |  | Número de líneas inalámbricas en equipo. |
| AbonServicioAlam | Numérico | 8 |  | Número total de abonados en servicio en la red alámbrica. |
| AbonServicioInal | Numérico | 8 |  | Número total de abonados en servicio en la red inalámbrica. |
| TipoProcesamiento | Numérico | 1 | 0-1 | 0: Centralizado, 1: Distribuido |

## 2.2 INFORMACIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE LÍNEAS DEL OPERADOR

El formato CX-H2 en Excel, cuya guía se presenta en la Tabla 2.4, se usa para que el operador especifique la cantidad total de líneas de TPBCLE que posee a nivel nacional.

Tabla 2.4 Formato suministro información de la cantidad total de líneas de TPBCLE (Formato CX-h2 en Excel)

| Campo | Tipo | Tamaño | Valores posibles | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IdOperador | Numérico | 4 | 0001-9999 | Código del operador (ver Tabla 9.21) |
| CantLineasLE | Numérico |  |  | Número total de líneas de TPBCLE del operador |

## 2.3 OBSERVACIONES

- Las coordenadas de latitud y longitud de las centrales deben reportarse en formato grados, minutos y segundos separados por dos puntos (:). Ejemplo: 34:20:40. No incluir caracteres adicionales como N (Norte), S (Sur), O (Oeste), E (Este),- (Negativo). No usar más de 10 caracteres.

- Se debe conservar exactamente la misma identificación de las centrales en los demás módulos de información.

- Se deben incluir a todos los operadores con los cuales se tiene interconexión y la información consignada en CX-h1 debe tener coherencia con la reportada en el módulo de tráfico. Si un operador tiene más de un servicio de interconexión debe disponerse de un nodo para cada servicio.

- En el reporte de las centrales IX, el idOperador corresponde al código del operador propietario de la red y no al operador con el cual se tiene interconexión.

- La única central para la cual se admite que la central superior sea ella misma es la “tandem”. Para esta central en el campo CSuperior se debe escribir NO.

- Todas las centrales cuyo tipo sea RSU y pertenezcan a una misma localidad, la central superior debe ser la misma para todas ellas.

Figura 2.1 Formato CX-h1

Figura 2.2 Formato CX-h2

# 3. INFORMACIÓN MÓDULO PLANTA EXTERNA

A continuación se relaciona la información necesaria para el módulo de planta externa.

## 3.1 BUCLES DE RED PRIMARIA, SECUNDARIA Y DIRECTA

El módulo de planta externa requiere información relacionada con los tres  tipos de bucles resistivos de la red de acceso o las distancias a los elementos de dispersión y subrepartición de red, enunciados a continuación:

- Bucle o distancia de las cajas (protegidas y no protegidas), “strips” de red directa, medidos desde la central.

- Bucle o distancias de los bloques primarios de la red primaria, medidos desde la central.

- Bucle o distancias de las cajas (protegidas y no protegidas), “strips” de red secundaria, medidos desde el armario.

Solo se requiere el bucle de un par (o la distancia a un par) de cada caja, “strip” de la red directa y de cada caja, “strip” de la red secundaria. Para la red primaria solo se requiere el bucle y/o distancia de un par primario de cada armario.

Para cada bucle o distancia reportada, se requiere el calibre del par involucrado, así como las capacidades de cajas, “strips” y armarios (relación primaria/secundaria) a los que corresponden.

Los datos de entrada que se requieren para modelar la red primaria, red directa y red secundaria, se deben presentar en formato Excel, de acuerdo con las guías presentadas a continuación. Por su parte, de la Figura 3.3 a la Figura 3.8 se aprecia la distribución de columnas en la hoja de Excel para cada uno de los formatos.

Tabla 3.5 Formato suministro de información planta externa (Formato PE-LE1 en Excel)

| PE-LE1 | BUCLES DE RED PRIMARIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Tipo | Tamaño | Valores posibles | Observaciones |
| IdOperador | Numérico | 4 | 0001-9999 | Código del Operador (ver Tabla 9.21) |
| IdLocalidad | Numérico | 5 | 00000-99999 | Codificación de municipios (ver Tabla 9.22) |
| IdCentral | Alfanumérico | 10 |  | Código de la central según codificación del operador. |
| TipoElemento | Alfanumérico | 1 | A | Tipo de elemento de red. A-Armario |
| IdElemento | Alfanumérico | 15 |  | Código del elemento según codificación del operador. |
| Capacidad | Numérico | 8 | 00000000-99999999 | Capacidad del elemento expresada en pares. |
| CapacidadSecundaria | Numérico | 8 | 00000000-99999999 | Capacidad del elemento expresada en pares. Aplica únicamente a armarios para mostrar la capacidad secundaria del armario. |
| Calibre | Numérico | 2,1 | 0,4 0,5 0,6 | Calibre (diámetro) del cable expresado en milímetros. |
| ValorBucle | Numérico | 5 | 00000-99999 | Valor del bucle para el par expresado en ohmios entre central y el elemento. |
| Distancia | Numérico | 5 | 00000-99999 | Distancia, en metros, entre la central y el elemento. No reportar el valor de la distancia si presenta el valor del bucle entre central y elemento |

Tabla 3.6 Formato suministro de información planta externa (Formato PE-LE2 en Excel)

| PE-LE2 | BUCLES DE RED DIRECTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Tipo | Tamaño | Valores posibles | Observaciones |
| IdOperador | Numérico | 4 | 0001-9999 | Código del operador (ver Tabla 9.21) |
| IdLocalidad | Numérico | 5 | 00000-99999 | Codificación de municipios (ver Tabla 9.22) |
| IdCentral | Alfanumérico | 10 |  | Código de la central según codificación del operador. |
| TipoElemento | Alfanumérico | 1 | C S CP | Tipo de elemento de red. C-Caja sin protección. S-“Strip”. CP-Caja protegida |
| IdElemento | Alfanumérico | 15 |  | Código del elemento según codificación del operador. |
| Capacidad | Numérico | 8 |  | Capacidad del elemento expresada en pares. |
| Calibre | Numérico | 2,1 | 0,4 0,5 0,6 | Calibre (diámetro) del cable expresado en milímetros. |
| ValorBucle | Numérico | 5 | 00000-99999 | Valor del bucle para el par expresado en ohmios entre central y el elemento. |
| Distancia | Numérico | 5 | 00000-99999 | Distancia, en metros, entre la central y el elemento. No reportar valor de la distancia si presenta el valor del bucle. |

Con el fin de establecer un control sobre la cantidad de cajas protegidas, el modelo tiene configurado lo siguiente:

- Centrales con redes directas y redes flexibles:

- Cantidad máxima de cajas protegidas de red directa, hasta el 3% del total de cajas de red directa.

- Cantidad máxima de cajas protegidas de red secundaria, hasta el 6% del total de cajas de red secundaria.

- Centrales con redes directas únicamente: Cantidad máxima de cajas protegidas, hasta el 6% del total de cajas de red directa.

Si los datos suministrados por el operador superan estos porcentajes, la cantidad de cajas protegidas de diez (10) y veinte (20) pares son ajustadas a dichos porcentajes y la cantidad que las sobrepase no será tenida en cuenta como cajas protegidas.

Tabla 3.7 Formato de suministro de información planta externa (Formato PE-LE3 en Excel)

| PE-LE3 | BUCLES DE RED SECUNDARIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Tipo | Tamaño | Valores posibles | Observaciones |
| IdOperador | Numérico | 4 | 0001-9999 | Código del operador (ver Tabla 9.21) |
| IdLocalidad | Numérico | 5 | 00000-99999 | Codificación de municipios (ver Tabla 9.22) |
| IdCentral | Alfanumérico | 10 |  | Código de la central según codificación del operador. |
| IdDistrito | Alfanumérico | 15 |  | Código de distrito según numeración del operador. |
| TipoElemento | Alfanumérico | 1 | C S CP | Tipo de elemento de red: C-Caja sin protección. S-“Strip”. CP-Caja protegida |
| IdElemento | Alfanumérico | 15 |  | Código del elemento según codificación del operador. |
| Capacidad | Numérico | 8 |  | Capacidad del elemento expresada en pares. |
| Calibre | Numérico | 2,1 | 0,4 0,5 0,6 | Calibre (diámetro) del cable expresado en milímetros. |
| ValorBucle | Numérico | 5 | 00000-99999 | Valor del bucle para el par expresado en ohmios entre el armario y el elemento. |
| Distancia | Numérico | 5 | 00000-99999 | Distancia, en metros, entre el armario y el elemento. No reporar valor de distancia si presenta valor del bucle. |

## 3.2 TIPIFICACIÓN RED DIRECTA

La tipificación de red directa determina el mayor o menor grado de canalización para red directa, ya que la proporción de canalización puede variar de una red a otra.

El formato PE-LE4 en Excel, cuya guía se presenta en la Tabla 3.8, es utilizado para determinar la tipificación de red directa. Este formato se diligencia si la central particular bajo estudio solo tiene red directa y no contempla redes flexibles (primaria más secundaria). Se deberá aproximar el porcentaje de canalización al porcentaje que adopta el modelo según la .

Tabla 3.8 Formato de suministro de información planta externa (Formato PE-LE4 en Excel)

| PE-LE4 | TIPIFICACIÓN DE RED DIRECTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Tipo | Tamaño | Valores posibles | Observaciones |
| IdOperador | Numérico | 4 | 0001-9999 | Código del operador (ver Tabla 9.21) |
| IdLocalidad | Numérico | 5 | 00000-99999 | Codificación del DANE (ver Tabla 9.22) |
| IdCentral | Alfanumérico | 10 |  | Código de la central según codificación del operador. |
| NombreCentral | Alfanumérico | 15 |  | Nombre de la central según codificación del operador |
| PorCanalizacion | Numérico | 3 | 30 50 70 | Porcentaje de canalización. Esta tipificación debe ser dada para cada central. (valor en porcentaje, no en decimal) |

Tabla 3.9 Porcentaje de canalización de red directa adoptado por el modelo

| Porcentaje canalización real | Porcentaje canalización del modelo |
| --- | --- |
| (0-40 %) | 30% |
| (40-60%) | 50% |
| (60-100%) | 70% |

## 3.3 TIPIFICACIÓN RED SECUNDARIA

La tipificación de red secundaria determina el mayor o menor grado de canalización para la red secundaria. Comúnmente las redes secundarias son predominantemente aéreas; pero la proporción de red aérea puede variar de una red a otra. El Formato PE-LE5 (ver Tabla 3.6) se usa para determinar la tipificación de la red secundaria.

Tabla 3.10 Formato de suministro de información planta externa (Formato PE-LE5 en Excel)

| PE-LE5 | TIPIFICACIÓN DE RED SECUNDARIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Tipo | Tamaño | Valores posibles | Observaciones |
| IdOperador | Numérico | 4 | 0001-9999 | Código del operador (ver Tabla 9.21) |
| IdLocalidad | Numérico | 5 | 00000-99999 | Codificación del DANE. (ver Tabla 9.22) |
| IdCentral | Alfanumérico | 10 |  | Código de la central según codificación del operador. |
| IdDistrito | Alfanumérico | 15 |  | Código de distrito según numeración del operador. |
| PorCanalizacion | Numérico | 3 | 20 40 60 80 | Porcentaje de canalización. Esta tipificación se debe reportar por distrito (en porcentaje no en decimales). |
| CantArmarios | Numérico | 1 | 1 2 | Cantidad de armarios (gabinetes) por distrito. |

A continuación se describe una metodología para que los operadores estimen el porcentaje de red canalizada en cada uno de sus distritos:

- Tomar las cuatro cajas más alejadas del armario y determinar la distancia del armario a cada una de estas cajas y la porción de red canalizada para cada una de estas distancias.

- Para cada una de las distancias anteriormente mencionadas, encontrar el número de pares-metro.

- A partir del paso anterior, se calcula el total de pares-metro, siendo este la suma de los pares-metro correspondientes a las cuatro cajas.

- Con la porción de canalización hallada para cada ubicación de las cajas y los pares-metro determinados, se calcula el total de pares-metro correspondiente a la canalización para cada una de las cuatro ubicaciones.

- Ahora se tiene el total de pares-metro canalizados del distrito, que corresponderá a la suma de los pares-metro calculados en el paso anterior.

- El porcentaje de canalización del distrito será la razón entre los pares-metro de la porción canalizada (valor hallado en el paso anterior) y el total de pares-metro.

- El valor determinado en el paso anterior se aproxima al porcentaje que adopta el modelo, según la Tabla 3.11

Tabla 3.11 Porcentaje de canalización de red secundaria adoptado por el modelo

| Porcentaje canalización calculado | Porcentaje canalización del modelo |
| --- | --- |
| (0-30 %) | 20% |
| (30-50%) | 40% |
| (50-70%) | 60% |
| (70-100%) | 80% |

- El porcentaje de canalización para cada distrito se debe incluir en los formatos de entrada.

A continuación se muestra un ejemplo de la aplicación de este procedimiento: si las cuatro cajas (de 10 pares) más lejanas del distrito bajo estudio tienen los siguientes datos:

| Caja | Distancia desde la central | Porción canalizada de la distancia |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4,5 km | 1,5 km |
| 2 | 4,3 km | 1,1 km |
| 3 | 4,5 km | 0,9 km |
| 4 | 4,1 km | 0,8 km |

Los cálculos a efectuar son los siguientes:

| Caja | Pares-m totales por caja | Pares-m canalizados por caja |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4500 x 10 = 45.000 | 1500 x 10 = 15.000. |
| 2 | 4300 x 10 = 43.000 | 1100 x 10 = 11.000 |
| 3 | 4500 x 10 = 45.000 | 900 x 10 = 9.000 |
| 4 | 4100 x 10 = 41.000 | 800 x 10 = 8.000 |
| TOTALES | 134.000 pares-m | 43.000 pares-m |

Con los cálculos anteriores se tiene:

Por lo tanto, de acuerdo con la Tabla 3.11, este distrito quedaría con un porcentaje de canalización del 40%.

## 3.4 TIPIFICACIÓN RED MURAL

El formato PE-LE6 en Excel, cuya guía se presenta en la Tabla 3.12, se usa para que el operador especifique, para cada central, la existencia o no de redes murales.

Tabla 3.12 Formato de suministro de información de red mural (Formato PE-LE6 en Excel)

| PE-LE6 | TIPIFICACIÓN DE RED SECUNDARIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Tipo | Tamaño | Valores posibles | Observaciones |
| IdOperador | Numérico | 4 | 0001-9999 | Código del operador (ver Tabla 9.21) |
| IdLocalidad | Numérico | 5 | 00000-99999 | Codificación del DANE. (ver Tabla 9.22) |
| IdCentral | Alfanumérico | 10 |  | Código de la central según codificación del operador. |
| NombreCentral | Alfanumérico | 15 |  | Nombre de la central según codificación del operador |
| RedMural | Numérico | 1 | 0 1 | 0-No hay red mural 1-Existe red mural |

Figura 3.3 Formato PE-LE1

Figura 3.4 Formato PE-LE2

Figura 3.5 Formato PE-LE3

Figura 3.6 Formato PE-LE4

Figura 3.7 Formato PE-LE5

Figura 3.8 Formato PE-LE6

# 4. INFORMACIÓN DEL MÓDULO DE TRÁFICO

Para el estudio de las redes de TPBCLE, se requiere una mínima entrada de datos en la que es imprescindible la información del tráfico total entrante y saliente de la red TPBCLE con cada uno de los otros operadores interconectados.

Para el efecto, se requiere reportar la información básica en el formato TR-h1. Además, si el operador, desea aportar mayores detalles, puede diligenciar el formato TR-h2; es decir, este último formato, TR-h2, es opcional.

Con base en la información incluida en estos formatos, la HC-TPBCLE elabora las matrices de tráfico detalladas con base en valores y procedimientos establecidos en la tipificación de las redes y los criterios de eficiencia asumidos en el modelo.

Sin embargo, se requiere que el operador del servicio de TPBCLE entregue el tráfico de interconexión de toda la red local extendida en forma agregada, diferenciando el tráfico terminado y originado de larga distancia, telefonía móvil, local y local extendida de la red LE hacia y desde cada uno de los operadores interconectados de acuerdo con el formato de la Tabla 4.13. Si el operador desea aportar mayores detalles, debe diligenciar el formato TR-h2 de acuerdo con lo especificado en la Tabla 4.14.

En la Figura 4.9 y la Figura 4.10 se aprecia la distribución de columnas en la hoja de Excel para cada uno de los formatos.

Tabla 4.13 Formato suministro información tráfico (Formato TR-h1 en Excel)

| TR-h1 | TRAFICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Tipo | Tamaño | Valores posibles | Observaciones |
| IdOperador | Numérico | 4 | 0001-9999 | Código del operador (ver Tabla 9.21) |
| IdLocalidad | Numérico | 5 | 00000-99999 | Codificación del municipio. (ver Tabla 9.22) |
| NombreLocalidad | Alfanumérico |  |  | Nombre de la localidad donde se ubica la central del operador |
| idCentralOperadorIX | Numérico | 4 | 0000-9999 | Código de la central del operador de IX cuyo tráfico se reporta. |
| NombreOperadorIX | Alfanumérico |  |  | Nombre del operador con el que se tiene interconexión. |
| CantTrafico | Numérico | 10,3 |  | Tráfico expresado en erlangs originado y terminado según tipo de interconexión (LD, TM, TPBCL Y TPBCLE). |

Tabla 4.14 Formato suministro información tráfico (Formato TR-h2 en Excel)

| TR-h2 | TRAFICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Tipo | Tamaño | Valores posibles | Observaciones |
| IdOperador | Numérico | 4 | 0001-9999 | Código del operador (ver Tabla 9.21) |
| IdLocalidad | Numérico | 5 | 00000-99999 | Codificación del municipio. (ver Tabla 9.22) |
| NombreLocalidad | Alfanumérico |  |  | Nombre de la localidad donde se ubica la central del operador |
| idCentral | Numérico | 4 | 0000-9999 | Código de la central cuyo tráfico se reporta. |
| NombreCentral | Alfanumérico |  |  | Nombre de la central cuyo tráfico se reporta. |
| CantTrafico | Numérico | 10.3 |  | Tráfico expresado en erlangs originado y terminado (IX, TPBCL Y TPBCLE). |

Observaciones

- En el formato TR-h1 se reporta el tráfico de interconexión de toda la red local extendida en forma agregada, diferenciando el tráfico terminado y originado de larga distancia, telefonía móvil, local y local extendida de la red LE hacia y desde cada uno de los operadores interconectados.

- Por convención, los términos “terminado” y “originado” se toman desde el punto de vista de la red de TPBCLE no de los otros operadores.

- El formato TR-h1 debe incluir, sin excepción, a todos los operadores con los cuales se tiene interconexión. Los formatos TR-h1 y CX-h1 (conmutación) deben coincidir en la información acerca de los nodos de los operadores con los cuales se tiene interconexión.

- Cada fila del formato TR-h1 debe contener sólo dos datos: el tráfico “terminado” y el tráfico “originado” correspondientes al servicio del nodo (IX-LD, IX-TM, IX-TPBCLE, IX-TPBCL). Si un operador tiene más de un servicio de interconexión debe disponerse de un nodo para cada servicio. Por ejemplo, si el operador interconectado presta servicios IX-LD, IX-TPBCLE y IX-TPBCL debe especificarse, tanto en el formato de conmutación CX-h1 como en el formato TR-h1, un nodo del operador interconectado para IX-LD, otro para IX-TPBCLE y otro para IX-TPBCL.

- El formato TR-h2, si se tramita, debe incluir, todas las centrales y concentradores del operador de la red LE que dispongan de líneas en servicio coincidiendo con la información del formato CX-h1 y con todos los datos de tráfico diferentes de cero.

- En el formato TR-h2, el tráfico TPBCL de cada central o concentrador, corresponde a la suma del tráfico interno de dicha central o concentrador y el tráfico hacia los demás nodos del operador en la misma localidad (sólo tráfico originado).

- En el formato TR-h2, el tráfico TPBCLE (el tráfico entre las localidades del departamento) corresponde a la suma del tráfico de cada central o concentrador hacia y desde el resto de la misma red local extendida (discriminando tráfico originado y tráfico terminado). Cuando se trate de centrales TLS, se debe reportar el tráfico TPBCLE de sus propias líneas sin incluir el tráfico que se está cursando en tránsito (es decir, sin incluir la suma de los tráficos de las centrales y los concentradores de la zona que atiende como “tandem”, ya que estos tráficos se reportan individualmente).

- En el formato TR-h2, el tráfico de IX de cada central o concentrador corresponde a la suma de tráficos de larga distancia, telefonía móvil y local extendida hacia y desde todos los nodos de otros operadores (sin discriminar operadores, pero discriminando tráfico originado y tráfico terminado). Este tráfico se caracteriza, generalmente, por recorrer la red local extendida propiamente dicha. No se debe incluir en esta suma el tráfico de interconexión local, cuya distribución entre las centrales locales se deducirá del formato TR-h1 y las líneas de cada central.

- En el formato TR-h2, cuando se trate de una central TLS o una LS con concentradores, se debe reportar el tráfico de sus propias líneas sin incluir ningún tráfico que se esté cursando en tránsito (es decir, sin incluir el tráfico de las centrales y los concentradores de la zona que atiende, ya que estos tráficos se reportan individualmente por central y concentrador). No se deben reportar, en este formato, centrales TS (centrales de tránsito puro, sin líneas de abonado propias)

Figura 4.9 Formato TR-h1

Figura 4.10 Formato TR-h2

# 5. INFORMACIÓN DEL MÓDULO DE TRANSMISIÓN

La información relacionada con las estaciones repetidoras en servicio y que son utilizadas en la red de transmisión de un operador de TPBCLE se deben reportar en el formato TX-h1, cuyos campos se describen en la Tabla 5.15. Por su parte, en la Figura 5.12 se aprecia la distribución de columnas en la hoja de Excel para este formato.

Tabla 5.15 Formato suministro información de transmisión (Formato TX-h1 en Excel)

| Campo | Tipo | Tamaño | Valores posibles | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IdOperador | Numérico | 4 | 0001-9999 | Código del operador (ver Tabla 9.21) |
| Departamento | Alfanumérico | 10 |  | Nombre del departamento donde se encuentra la repetidora |
| Nombre Localidad | Alfanumérico | 10 |  | Nombre de la localidad donde se ubica la repetidora del operador |
| idRepetidora | Alfanumérico | 5 | Repetidoras activas y pasivas: R1-R9999 Repetidoras terminales: 00000-99999 | Las repetidoras activas y pasivas se codifican con números enteros positivos de uno a cuatro dígitos (1-9999) antecedidos de una “R”. Las repetidoras terminales se codifican con el código del municipio (IdLocalidad); si hay más de una repetidora terminal, la primera se codifica con IdLocalidad, las restantes como activas o pasivas. |
| NombreRepetidora | Alfanumérico | 15 |  | Se debe relacionar cada nombre en mayúsculas, sin tildes y sin puntos, por ejemplo REP XXXXXX |
| Jerarquía Repetidora | Numérico | 2 | 01-10 | Número de saltos de transmisión desde la repetidora hasta la capital de departamento, según la topología de la red de transmisión. La jerarquía más alta es 1 que corresponde a la estación en la capital de departamento. |
| Tipo Repetidora | Alfanumérico | 8 | PASIVA ACTIVA TERMINAL | El tipo de red a la cual pertenece la estación repetidora. |
| Red a la cual pertenece | Alfanumérico | 6 | TPBCL TPBCLE LD, TMR |  |
| Otros operadores que la utilizan [#] | Numérico | 2 | 01-10 | Número de operadores que utilizan la repetidora relacionada. |
| Propiedad Torre | Alfanumérico | 10 | PROPIA ARRENDADA | Se indica si la torre pertenece o no al operador |
| Altura Torre | Numérico | 3 | 1-999 | Altura en metros de la torre de la estación repetidora. El valor se introduce en enteros positivos. |

La información relacionada con los enlaces de transmisión (fibra y radio) que se encuentran en servicio en la red de transmisión de un operador de TPBCLE se debe reportar en el formato TX-h2, cuyos campos se describen en la Tabla 5.16. En la Figura 5.13 se muestra la distribución de columnas en la hoja de Excel para este formato.

Tabla 5.16 Formato suministro información de transmisión (Formato TX-h2 en Excel)

| Campo | Tipo | Tamaño | Valores posibles | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IdOperador | Numérico | 4 | 0001-9999 | Código del operador (ver Tabla 9.21) |
| IdEnlace | Numérico | 4 | 0001-9999 | Código de identificación del enlace, el cual es único. |
| Medio de Tx | Alfanumérico | 5 | FIBRA RADIO |  |
| IdNodoOrigen | Alfanumérico | 5 | Repetidora: R1-R9999 Localidad: 00000-99999 | Si el origen es una localidad se utiliza el código del municipio (IdLocalidad). Si el origen es una estación repetidora el código de la repetidora (idRepetidora), el cual debe coincidir con el correspondiente dado en el formato TX-h1. |
| Nombre Nodo Origen del enlace | Alfanumérico | 15 |  | Si es una estación repetidora debe coincidir con el nombre (NombreRepetidora). Relacionar cada nombre en mayúsculas, sin tildes y sin puntos. |
| IdCorresponsal o id nodo destino del enlace | Alfanumérico | 5 | Repetidora: R1-R9999 Localidad: 00000-99999 | Si el destino es una localidad se utiliza el código del municipio (IdLocalidad). Si el destino es una estación repetidora el código de la repetidora (idRepetidora), el cual debe coincidir con el correspondiente dado en el formato TX-h1. |
| Nombre Corresponsal o nodo destino del enlace | Alfanumérico | 15 |  | Si es una estación repetidora debe coincidir con el nombre (NombreRepetidora). Relacionar cada nombre en mayúsculas, sin tildes y sin puntos. |
| Distancia del enlace [Km] | Numérico | 3 | 1-999 | Distancia del enlace en kilómetros. El valor se introduce en enteros positivos. |
| Localidad Destino Final | Numérico | 5 | 00000-99999 | Código DANE de la localidad de destino final donde se termina el mayor porcentaje de tráfico cursado en el enlace de transmisión. |

Observaciones:

- Se debe iniciar la relación de los enlaces de transmisión desde las localidades más distantes de la capital de departamento y en dirección hacia la capital, como lo muestran las flechas de la Figura 5.11.

- Se debe discriminar cada uno de los enlaces existentes en un departamento específico.

- Se deben relacionar todas las estaciones repetidoras de la red del operador de TPBCLE en un departamento específico.

- La jerarquía de cada estación repetidora se determina en función del número de saltos de transmisión desde la repetidora relacionada y hasta la capital de departamento. La mayor jerarquía (1) se encuentra en la capital de departamento y la menor jerarquía en la localidad más remota.

- IdRepetidora es un código único para cada repetidora.

Figura 5.11 Relación de enlaces

Figura 5.12 Formato TX-h1

Figura 5.13 Formato TX-h2

# 6. INFORMACIÓN DEL MÓDULO DE INTERCONEXIÓN

Se requiere de los operadores la información agregada de minutos cursados de todo el año por cada uno de los servicios de TPBCL, TPBCLE y de interconexión en el departamento donde opera la red de local extendida.

Deben reportarse tanto los minutos salientes como los minutos entrantes de interconexión, según el formato que se presenta en la Tabla 6.17 y cuya distribución de columnas en la hoja de Excel se ve en la Figura 6.14.

Tabla 6.17 Formato suministro información minutos (Formato Mn-h1 en Excel)

| Mn-h1 | MINUTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Tipo | Tamaño | Valores posibles | Observaciones |
| IdOperadorRedLE | Numérico | 4 | 0001-9999 | Código del operador (ver Tabla 9.21) |
| IdRed | Numérico | 4 | 1-999 | Código entero de 1 a 3 dígitos |
| Departamento | Numérico | 5 | 00000-99999 | Código del departamento donde opera la red LE del operador |
| TPBCL | Numérico | 11 | 0000000000- 9999999999 | Total de minutos de telefonía local facturados por el operador en su red LE en el departamento durante el año inmediatamente anterior |
| TPBCLE | Numérico | 11 | 00000000000- 99999999999 | Total de minutos de su propia telefonía local extendida facturados por el operador en su red LE en el departamento durante el año inmediatamente anterior |
| IX Saliente | Numérico | 11 | 00000000000- 99999999999 | Total de minutos telefónicos de interconexión salientes de la red LE contabilizados por el operador en el departamento durante el año inmediatamente anterior. |
| IX Entrante | Numérico | 11 | 00000000000- 99999999999 | Total de minutos telefónicos de interconexión entrantes a la red LE contabilizados por el operador en el departamento durante el año inmediatamente anterior. |
| Relación impulsos/minutos | Numérico | 4 | 0001-9999 | Relación impulso minuto del operador |
| Líneas en servicio | Numérico | 11 | 00000000000- 99999999999 | Numero de líneas en servicio |

Figura 6.14 Formato Mn-h1

# 7. INFORMACIÓN DEL MÓDULO DE GESTIÓN

Para el costeo del módulo de gestión es necesario considerar tanto la cantidad total de líneas de TPBCLE del operador en el país, como el número de líneas de TPBCLE en cada una de las redes de local extendida. La información del número total de líneas a nivel país se debe consignar en el formato CX-h2, tal como se explicó en el módulo de conmutación. La información del número de líneas de cada red local extendida se toma de la consolidación de los datos tomados del formato CX-h1 para las localidades de dicha red.

La información para costeo de los sistemas de información geográfica (SIG) se debe consignar en el formato GE-h2 tal como se muestra en la Tabla 7.18. En la Figura 7.15 se muestra la distribución en columnas del formato en la hoja de Excel.

La información solicitada en dicho formato se refiere a una red local extendida específica del operador y es necesario indicar el costo por par en pesos, para cada uno de los procesos relacionados.

Tabla 7.18 Formato suministro información para costeo de sistemas de información geográfica SIG (Formato GE-h2 en Excel)

| Campo | Tipo | Tamaño | Valores posibles | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IdOperador | Numérico | 4 | 0001-9999 | Código del operador (ver Tabla 9.21). |
| CostoparCartografía | Numérico |  |  | Costo par cartografía |
| CostoparInventarioRed | Numérico |  |  | Costo par inventario red |
| CostoparConversión | Numérico |  |  | Costo par conversión |
| CostoparAdaptaciónImplantaciónSoftware | Numérico |  |  | Costo par adaptación implantación de “software” |
| CostoparInterfacesOtrosSistemas | Numérico |  |  | Costo par interfaces otros sistemas |

Observaciones

El costo de los pares de red primaria, secundaria y directa para una red particular son los cobrados por el proveedor del sistema de información geográfica.

La información para costeo del sistema de gestión integrada de red se debe consignar en el formato GE-h3 tal como se muestra en la Tabla 7.19; por su parte la distribución en columnas del formato en Excel se ve en la Figura 7.16.

La información solicitada en dicho formato se refiere a los componentes susceptibles de gestión de red en todas las redes locales extendidas del operador. Por lo tanto, se deben suministrar datos consolidados de todos los departamentos donde el operador presta el servicio de TPBCLE.

Tabla 7.19 Formato suministro información para el costeo del sistema de gestión integrada de la red (Formato GE-h3 en Excel)

| Campo | Tipo | Tamaño |  | Valores posibles | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IdOperador | Numérico | 4 | 0001-9999 |  | Código del operador (ver Tabla 9.21). |
| ComponenteGestionado | Texto | 2 | CX TX GE |  | Elementos de la red de TPBCLE: CX = conmutación (centrales) TX = transmisión GE = energía |
| idEquipo | Alfanumérico |  |  |  | Marca y referencia del equipo (central, transmisión, energía) |
| CantEquipos | Numérico | 4 | 0000-9999 |  | Por cada tipo de equipo, indicar el número de equipos gestionados. |
| ConectaDirectamente | Texto | 2 | SI NO |  | Precisar si la conexión con la plataforma de gestión de red se realizará directamente desde los elementos de red (respuesta SI) o a través del sistema de gestión de elementos de red del proveedor (respuesta NO). |
| idGestorElementosRed | Alfanumérico |  |  |  | Si la respuesta en el campo ConectaDirectamente fue NO, especificar el tipo de gestor de elemento de red a conectar con la plataforma de gestión de red. De lo contrario, no diligenciar este campo. |
| FunciónCAMA | Texto | 2 | SI NO |  | El campo FunciónCAMA sólo se aplica para los registros correspondientes a centrales de conmutación. En este campo se especificará si para centrales de ese tipo, el operador cuenta con funcionalidad CAMA (generación y almacenamiento de CDR). |

Observaciones

Se debe emplear un registro por cada tipo de elemento de red (central telefónica, equipo de transmisión o energía), clasificado por marca y referencia.

Figura 7.15 Formato GE-h2

Figura 7.16 Formato GE-h3

# 8. INFORMACIÓN DE LAS REDES DE TPBCLE

El formato de redes debe ser diligenciado por el operador con el fin de reportar cada una de las redes de TPBCLE que opera en el país. Es necesario presentar una hoja de Excel por cada red de TPBCLE existente.

El formato de redes se presenta en la Tabla 8.20 y en la Figura 8.17 se ve la distribución por columnas del formato en Excel.

Tabla 8.20 Información de Redes TPBCLE

|  | REDES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Tipo | Tamaño | Valores posibles | Observaciones |
| IdOperador | Numérico | 4 | 0001-9999 | Código del operador (ver Tabla 9.21). |
| IdRed | Numérico |  | 1-999 | Código entero de 1 a 3 dígitos |
| Departamento | Texto |  |  | Nombre del departamento. Región atendida por la red de TPBCLE |
| IdLocalidad | Numérico | 5 | 00000-99999 | Codificación de municipios (ver Tabla 9.22) |
| NombreLocalidad | Texto |  |  | Nombre del municipio |

Observaciones

- Por cada red de TPBCLE es necesario diligenciar el formato de información de redes

- En este formato es necesario que se consignen todas las localidades que hacen parte de la red de TPBCLE incluyendo aquellas concernientes a las centrales de interconexión.

- Dentro de una red de TPBCLE, las únicas localidades que se aceptan que no pertenezcan al departamento donde se sitúa red son las correspondientes a las centrales de interconexión.

Figura 8.17 Formato de redes

# 9. ANEXO DE CODIFICACIÓN

A continuación se presentan todos los conjuntos de valores requeridos para la correcta codificación de los formatos de entrada. Estos valores se especifican con códigos que se describen en las siguientes tablas:

- Tabla 9.21: Operadores.

- Tabla 9.22: Localidades.

- Tabla 9.23: Proveedores de equipos.

- Tabla 9.24: Tipos de red.

- Tabla 9.25: Tipos de elemento.

- Tabla 9.26: Clases de centrales

## 9.1 OPERADORES - IDOPERADOR

El operador deberá codificarse según el campo idOperador que le corresponda. De acuerdo con la Tabla 9.21. Esta tabla será definida por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y contendrá la totalidad de los operadores de TPBC, TMC y PCS.

Tabla 9.21. Operadores

| idOperador | Nombre |
| --- | --- |
| Numérico | Alfa |

## 9.2 LOCALIDADES - IDLOCALIDAD

El operador deberá informar la localidad mediante el campo idLocalidad según el listado de localidades reportado por el DANE. A continuación un ejemplo de codificación.

Tabla 9.22. Ejemplo de codificación de localidades

| IdLocalidad | Localidad | IdDepartamento |
| --- | --- | --- |
| 15001 | TUNJA | 15 |
| 15238 | DUITAMA | 15 |
| 15759 | SOGAMOSO | 15 |
| 19698 | SANTANDER DE QUILICHAO | 19 |
| 54518 | PAMPLONA | 54 |
| 68075 | SOCORRO | 68 |
| 86885 | VILLAGARZON | 86 |
| 88001 | SAN ANDRES (I) | 88 |

La totalidad de códigos de las diferentes localidades del País están disponibles en la página “Web” del DANE: www.dane.gov.co

## 9.3 PROVEEDORES DE EQUIPO– IDPROVEEDOR

La Tabla 9.23 servirá de referencia para codificar el campo idProveedor:

Tabla 9.23. Proveedores de equipos

| IdProveedor | Nombre |
| --- | --- |
| 01 | Siemens |
| 02 | Ericsson |
| 03 | Fujitsu |
| 04 | Nortel |
| 05 | Alcatel |
| 06 | Nec |
| 07 | Italtel |
| 08 | Goldstar |
| 09 | Huawei |
| 10 | Plesey |
| 99 | Otro |

## 9.4 TIPOS DE RED - TIPORED

La Tabla 9.24 provee la codificación posible para el campo TipoRed:

Tabla 9.24. Tipos de red externa

| TipoRed | Descripción |
| --- | --- |
| P | Primaria |
| D | Directa |
| S | Secundaria |

## 9.5 TIPOS DE ELEMENTOS – TIPOELEMENTO

A continuación se lista la codificación posible para el campo TipoElemento:

Tabla 9.25. Elementos de red externa

| Tipo de elemento | Descripción |
| --- | --- |
| A | Armario |
| C | Caja no protegida |
| CP | Caja protegida |
| S | “Strip” |

## 9.6 CLASES DE CENTRALES – CLASECENTRAL

Cada central deberá identificarse por su clase, a través del campo ClaseCentral, según la codificación presentada en la Tabla 9.26.

Tabla 9.26. Clases de centrales

| Clase de central | Descripción |
| --- | --- |
| TS | “Tandem" |
| TLS | Combinada |
| LS | Local |
| RSU | Concentrador remoto “stand alone” o remoto dependiente |
| IX | Interconexión |

Es indispensable que cada elemento sea identificado con un idElemento diferente. De otra manera, el modulo de importación de datos de la HC-TPBCLE eliminará registros repetidos; es decir, campos con tipo de elemento igual, código igual, relacionados con la misma central y localidad para un operador. Este criterio aplica para los formatos PE-LE1, PE-LE2 y PE-LE3

La herramienta solo acepta cajas de diez (10), veinte (20), treinta (30), cuarenta (40) y cincuenta (50) pares y “strips” de diez (10) a setecientos (700) pares, en incrementos de 10 en 10. Capacidades diferentes deberán reportarse como combinaciones de las anteriores, teniendo en cuenta que el elemento se debe reportar con un idElemento diferente.

La herramienta solo acepta cajas de diez (10), veinte (20), treinta (30), cuarenta (40) y cincuenta (50) pares y “strips” de diez (10) a setecientos (700) pares, con incrementos de 10 en 10. Capacidades diferentes deberán reportarse como combinaciones de las anteriores, teniendo en cuenta que el elemento se debe reportar con un idElemento diferente